XW3형 K-H-V 사이클로이드 감속기

체적 최소화 최적설계

Optimum Design of XW3-Type K-H-V Cycloidal Speed Reducer

최적설계 (Optimum Design)

성균관대학교 기계공학부

2026. 06.

# Abstract

본 연구는 전달비 43의 XW3형 K-H-V 사이클로이드 감속기를 대상으로 체적 최소화를 목표로 하는 수치 최적설계를 수행하였다. 설계변수는 핀 중심원 직경(Dp), 핀 직경(drp), 기어 폭(B), 중심홀 직경(D), 단폭계수(K1), 출력 핀 중심원 직경(Dw), 출력 핀 직경(dsw)의 7개이며, 기하학적 조건, 강도 조건, 베어링 수명 등 16개의 비선형 부등호 제약조건 하에서 비선형 계획법(NLP) 문제로 정식화하였다.

MATLAB fmincon 함수의 SQP(Sequential Quadratic Programming) 알고리즘을 적용하여 단목적 체적 최소화 및 가중합법(Weighted Sum Method) 기반 다목적 최적화를 수행하였다. 단목적 최적화 결과, 초기 체적 104,416 mm³ 대비 47.2% 감소한 55,128 mm³를 달성하였으며, KKT 조건 분석을 통해 핀직경 계수 하한(K2 ≥ 1.0) 및 기어폭 하한(B ≥ 0.05Dp)이 설계를 가장 강하게 제한하는 활성 제약임을 확인하였다.

가중합법을 통해 체적과 전달 효율 사이의 트레이드오프를 분석한 결과, 두 목표 사이에 완만한 상충 관계가 존재함을 확인하였다. 또한 랜덤 초기점 50개를 이용한 다중 초기점 검증을 통해, 모든 초기점에서 동일한 최적해로 수렴함으로써 해의 신뢰성을 확인하였다.

Keywords: 사이클로이드 감속기, 체적 최소화, SQP, KKT 조건, 가중합법, 다목적 최적설계

# 1. Introduction

## 1.1 연구 배경 및 목표

사이클로이드 감속기는 로봇, 산업용 기계 등 정밀 구동이 요구되는 분야에서 널리 사용된다. 동일 감속비를 구현하는 다른 기어 방식에 비해 컴팩트한 크기로 높은 토크를 전달할 수 있는 장점이 있는 반면, 설계변수가 많고 치형 기하학이 복잡하여 최적 설계점을 직관적으로 찾기 어렵다.

본 프로젝트는 전달비 43의 XW3형 K-H-V형 사이클로이드 감속기를 대상으로, 설계변수를 수치 최적화 방법으로 조정하여 감속기의 체적을 최소화하는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 SQP(Sequential Quadratic Programming) 알고리즘을 MATLAB fmincon 함수로 구현하고, 최적해에서 KKT 조건 및 라그랑지 승수를 분석하여 설계 인사이트를 도출한다. 나아가 가중합법을 이용하여 체적과 전달 효율을 동시에 고려하는 다목적 최적화를 수행한다.

## 1.2 감속기 구조

XW3형은 전달비 43의 K-H-V형 사이클로이드 감속기로, 입력축, 이중 편심 슬리브, 핀 기어 하우징(44개 핀), 피벗 암 베어링, 출력축, 출력 핀(8개), 핀 슬리브, 핀 기어(pin wheel), 사이클로이드 기어로 구성된다.

입력축이 1회전할 때 사이클로이드 기어는 핀 수와 치형 수의 차(= 1)만큼 자전하므로 전달비는 i = zc / (zp - zc) = 43 / 1 = 43이 된다. 토폴로지(전달비, 핀 수, 출력 핀 수)는 XW3형으로 고정하며 치수 파라미터만 최적화 대상으로 삼는다.

| 기호 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| zc | 43 | 사이클로이드 기어 치형 수 (= 전달비) |
| zp | 44 | 핀 기어 핀 수 (= zc + 1) |
| zw | 8 | 출력 핀 수 |
| n | 1440 rpm | 입력 회전수 |
| P | 0.75 kW | 입력 동력 |

Table 1. XW3형 감속기 고정 사양

# 2. Method

## 2.1 최적설계 정식화

최적설계 문제를 다음의 비선형 계획법(NLP) 표준형으로 정식화한다.

Minimize    V(X)

subject to  gi(X) ≤ 0,   i = 1, ..., 16

lj ≤ Xj ≤ uj,  j = 1, ..., 7

### 2.1.1 설계변수

X = [Dp, drp, B, D, K1, Dw, dsw]T — 7개의 연속 치수 파라미터

| 기호 | 의미 | 단위 | 초기값 | 하한 | 상한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dp | 핀 기어 중심원 직경 | mm | 144 | 140 | 155 |
| drp | 핀 기어 핀 직경 | mm | 10 | 7 | 10.4 |
| B | 사이클로이드 기어 폭 | mm | 11 | 7 | 12 |
| D | 사이클로이드 기어 중심홀 직경 | mm | 53.5 | 50 | 55 |
| K1 | 단폭계수 | — | 0.6069 | 0.60 | 0.90 |
| Dw | 출력 핀 중심원 직경 | mm | 90 | 88 | 104 |
| dsw | 출력 핀 직경 | mm | 12 | 11 | 14 |

Table 2. 설계변수 정의 및 범위

### 2.1.2 목적함수 — 체적

사이클로이드 기어 디스크의 체적을 폐형식(closed-form)으로 표현한다. 이 수식은 이뿌리원 기준 솔리드 디스크(①)에서 출력 핀홀 zw개(②), 중심홀(③)을 빼고, 이빨 돌출부(④)를 더하는 구조다.

V(X) = (π·B/4) · [(Dp − K1·Dp/zp − drp)² − (dsw + 2Δ2 + K1·Dp/zp)²·zw − D²]  +  K1·(Dp/zp)·zc·B

여기서 Δ2 = 2 mm (핀 슬리브 벽 두께). 실제 사이클로이드 이빨을 직사각형으로 근사하여 초기 체적이 실제값(101,204 mm³) 대비 약 3% 크게 산출된다. 폐형식을 채택한 이유는 부록에서 상세히 설명한다.

### 2.1.3 전달 효율

K-H-V형 감속기의 전체 효율은 네 가지 손실 요소의 곱으로 구성된다.

η = ηx · ηzx · ηgx² · ηsx

맞물림 효율 ηx는 행성 기어 이론으로부터 유도되며(μ = 0.05), 피벗 암 베어링 효율 ηzx = 0.99, 롤링 베어링 효율 ηgx = 0.995는 고정값이다. 출력부 효율 ηsx는 핀홀-핀 슬라이딩 마찰로 결정된다(fw = 0.02). 단목적 최적화에서 효율은 목적함수에 포함하지 않고 성능 지표로만 참조한다.

### 2.1.4 제약조건 (16개)

모든 제약은 gi(X) ≤ 0 형태로 표현된다. 제약 내용을 범주별로 정리한다.

| 제약 | 범주 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| y1 | 기하학 | 언더컷/첨예화 방지 — 최소 등가 곡률반경 ≥ 핀 반경 |
| y2, y3 | 설계 범위 | 단폭계수 K1 범위 (0.60 ≤ K1 ≤ 0.90) |
| y4, y5 | 설계 범위 | 핀직경 계수 K2 범위 (1.0 ≤ K2 ≤ 1.6) |
| y6 | 강도 | 사이클로이드 기어 Hertz 접촉 강도 (σHP = 1000 MPa) |
| y7 | 강도 | 핀 기어 핀 굽힘 강도 (σFP = 150 MPa) |
| y8 | 강도 | 핀-핀홀 접촉 강도 (σZHP = 400 MPa) |
| y9 | 강도 | 출력 핀 굽힘 강도 (σBP = 200 MPa) |
| y10, y11 | 설계 범위 | 핀 중심원 직경 Dp 범위 (140 ≤ Dp ≤ 155 mm) |
| y12, y13 | 기하학 | 핀홀 직경 기하학적 조건 (비간섭, 디스크 내 수용) |
| y14, y15 | 설계 범위 | 기어 폭 B 범위 (0.05Dp ≤ B ≤ 0.1Dp) |
| y16 | 수명 | 피벗 암 베어링 L10 수명 ≥ 5,000 h |

Table 3. 제약조건 요약 (16개)

## 2.2 최적화 알고리즘

### 2.2.1 단목적 SQP 최적화

MATLAB fmincon 함수의 SQP(Sequential Quadratic Programming) 알고리즘을 사용한다. SQP는 매 반복마다 목적함수와 제약함수의 경도(gradient) 정보를 활용하여 이차계획(QP) 부문제를 풀면서 최적해를 탐색한다.

options = optimoptions('fmincon',

'Algorithm', 'sqp',

'OptimalityTolerance', 1e-6,

'ConstraintTolerance', 1e-6);

[xopt, Vopt, exitflag, output, lambda] = fmincon(

@WangObj_fmincon, x0, [], [], [], [], lb, ub, @WangCon_fmincon, options);

### 2.2.2 가중합법 다목적 최적화

체적과 전달 효율 두 목적함수를 가중합법(Weighted Sum Method)으로 하나의 스칼라 목적함수로 변환한다. 두 항의 스케일 차이(체적: 수십만 mm³, 효율 손실: ~0.1)를 제거하기 위해 초기값으로 무차원화한다.

f(X; wV) = wV · V(X)/V0  +  (1 − wV) · (1 − η(X))/(1 − η0)

wV를 0.05~0.95 범위에서 0.05 간격으로 스윕(19개 점)하여 체적-효율 트레이드오프 곡선을 도출한다.

### 2.2.3 다중 초기점 검증

SQP는 국소 최적해로 수렴할 수 있으므로, 설계변수 범위 내 균일 분포로 랜덤 생성한 초기점 50개(난수 시드 rng(42) 고정)를 사용하여 단목적 및 가중합(wV = 0.5) 두 경우의 수렴 일관성을 검증한다.

# 3. Result

## 3.1 단목적 체적 최소화 결과

SQP가 3번의 반복(32번의 함수 평가)만에 exitflag = 1 (KKT 조건 만족)로 수렴하였다.

[ Figure 1 삽입 위치 ]

Figure 1. 단목적 SQP 최적화 결과 — (a) 초기 vs 최적 체적 비교, (b) Wang GA 및 SQP 방법별 체적 비교

### 3.1.1 설계변수 비교

| 설계변수 | 초기값 | 최적값 | 변화 | 수렴 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dp (핀 중심원 직경) | 144 mm | 140.0 mm | ↓ | 하한 |
| drp (핀 직경) | 10 mm | 9.99 mm | ↓ | 내부 |
| B (기어 폭) | 11 mm | 7.0 mm | ↓ | 하한 |
| D (중심홀 직경) | 53.5 mm | 55.0 mm | ↑ | 상한 |
| K1 (단폭계수) | 0.6069 | 0.775 | ↑ | 내부 |
| Dw (출력 핀 중심원) | 90 mm | 90.0 mm | — | 변화 없음 |
| dsw (출력 핀 직경) | 12 mm | 14.0 mm | ↑ | 상한 |

Table 4. 단목적 최적화 설계변수 비교

[ Figure 2 삽입 위치 ]

Figure 2. 단목적 최적화 — 설계변수 초기값 vs 최적값 (상·하한 포함)

### 3.1.2 목적함수 및 효율

| 항목 | 초기 설계 | 최적 설계 |
| --- | --- | --- |
| 체적 V (mm³) | 104,416 | 55,128 (−47.2%) |
| 전달 효율 η (참고) | 0.8744 | 0.8873 (+1.3%p) |

Table 5. 단목적 최적화 — 목적함수 및 효율 비교

## 3.2 가중합법 다목적 최적화 결과

### 3.2.1 wV = 0.5 결과

32번 반복, 265번 함수 평가. exitflag = 1 (KKT 조건 만족).

| 설계변수 | 초기값 | 단목적 최적값 | 가중합 최적값 (wV=0.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dp | 144 mm | 140.0 mm | 140.0 mm (동일) |
| drp | 10 mm | 9.99 mm | 8.15 mm (↓ 더 감소) |
| B | 11 mm | 7.0 mm | 7.0 mm (동일) |
| D | 53.5 mm | 55.0 mm | 55.0 mm (동일) |
| K1 | 0.6069 | 0.775 | 0.857 (↑ 더 증가) |
| Dw | 90 mm | 90.0 mm | 104.0 mm (↑ 상한) |
| dsw | 12 mm | 14.0 mm | 14.0 mm (동일) |

Table 6. 단목적 vs 가중합(wV=0.5) 설계변수 비교

[ Figure 4 삽입 위치 ]

Figure 4. 단목적 vs 가중합(wV=0.5) 설계변수 비교 막대 그래프

### 3.2.2 가중치 스윕 결과

| wV 범위 | 체적 (mm³) | 효율 η | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05 ~ 0.15 | 63,333 | 0.8961 | 효율 중시 → 가장 높은 효율 |
| 0.20 ~ 0.35 | 58,226 | 0.8948 | 중간 구간 |
| 0.40 ~ 0.45 | 57,457 ~ 57,968 | 0.8942 ~ 0.8946 | 전환 구간 |
| 0.50 | 56,964 | 0.8936 | 균등 가중 |
| 0.55 ~ 0.65 | 55,556 ~ 56,485 | 0.8913 ~ 0.8930 | 체적 중시 |
| 0.70 ~ 0.95 | 55,128 | 0.8903 | 단목적과 동일 수렴 |

Table 7. 가중치 스윕 결과

[ Figure 5 삽입 위치 ]

Figure 5. 체적-효율 트레이드오프 곡선 — 가중치 스윕(wV=0.05~0.95)

[ Figure 6 삽입 위치 ]

Figure 6. 가중치 wV에 따른 최적 설계변수 변화 (7개 설계변수)

## 3.3 다중 초기점 검증 결과

| 항목 | 단목적 (체적만) | 가중합 (wV=0.5) |
| --- | --- | --- |
| 초기점 수 | 50 | 50 |
| 수렴 성공 | 50 / 50 (100%) | 50 / 50 (100%) |
| 수렴값 | V = 55,128 mm³ | V = 56,964 mm³, η = 0.8936 |

Table 8. 다중 초기점 SQP 수렴 통계

# 4. Discussion

## 4.1 KKT 조건 및 활성 제약 분석

SQP가 exitflag = 1로 수렴했다는 것은 다음 KKT 필요조건이 수치 허용오차(10⁻⁶) 이내에서 만족되었음을 의미한다.

∇V(X*) + Σ λi·∇gi(X*) + Σ (μj_lb − μj_ub) = 0

λi ≥ 0,   λi·gi(X*) = 0   (i = 1,...,16)

[ Figure 3 삽입 위치 ]

Figure 3. KKT 라그랑지 승수 — 활성 제약조건별 승수 크기 (크기 순 정렬)

주요 활성 제약 및 라그랑지 승수:

| 제약 | 내용 | λ 값 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| y4 | K2 하한 (K2 ≥ 1.0) | 9,247.94 ← 최대 | 체적 감소를 가장 강하게 제한 |
| y14 | 기어폭 하한 (B ≥ 0.05Dp) | 7,875.50 | B 직접 체적에 비례 |
| y10 | Dp 하한 (Dp ≥ 140 mm) | 1,645.07 | Dp 감소 시 체적 크게 감소 가능 |
| y1 | 언더컷/첨예화 방지 | 952.99 | K1 상승에 따른 이빨 형상 제한 |

Table 9. 단목적 최적해의 주요 KKT 라그랑지 승수

λ 값이 클수록 해당 제약을 완화했을 때 체적을 더 줄일 수 있는 여지가 크다. K2 하한의 λ = 9,248이 가장 크므로, 더 가는 핀(drp 감소)을 허용하는 것이 체적 추가 감소에 가장 효과적이다. 그러나 drp 감소는 핀 굽힘 강도(y7) 제약과 충돌하므로, 실질적인 개선을 위해서는 고강도 재료 적용이 필요하다.

## 4.2 가중합법 결과 해석

가중치 스윕 결과에서 wV = 0.70 이상에서는 단목적과 동일한 해(55,128 mm³, η = 0.8903)로 수렴한다. 이는 체적 가중치가 충분히 크면 효율 항의 영향이 사라지기 때문이다.

트레이드오프 곡선에서 체적 감소 방향(좌)과 효율 증가 방향(상)이 서로 반대인 상충 관계가 관찰된다. 그러나 기울기가 완만하여 체적을 약 8,200 mm³(15%) 줄이는 대가로 효율이 약 0.006(0.6%p)만 감소한다. K1과 Dw가 가중치에 따라 크게 변동하는 것은 η_x와 η_sx의 상반된 K1 의존성 때문이다.

단목적 대비 가중합(wV=0.5)에서 K2 하한 제약(y4)이 비활성으로 전환된 것은, 효율 목표 추가로 drp가 더 감소하여 K2가 상한 방향으로 이동했기 때문이다.

## 4.3 수렴 신뢰성

50개 랜덤 초기점 실험에서 100% 동일한 해로 수렴하였다. 설계변수 대부분이 경계(상·하한)에 수렴하는 문제 구조상 목적함수 지형이 단순하여 지배적인 극솟값이 하나 존재한다. SQP는 전역 최적해를 수학적으로 보장하지 않지만, 이 결과는 본 문제에서 구한 해가 실용적 의미의 전역 최적해임을 강하게 시사한다.

# 5. Conclusion

## 5.1 최종 설계 선정

단목적 체적 최소화 결과(wV = 1.0)를 최종 설계로 채택한다. 그 근거는 다음과 같다.

(1) XW3형 감속기의 설계 목표가 체적(중량) 최소화로 명확하게 정의되어 있다.

(2) 가중합 스윕에서 wV = 0.70 이상 시 단목적과 동일한 해로 수렴한다.

(3) 단목적 최적해에서 효율도 초기 대비 향상(0.874 → 0.887)되어 성능 손실이 없다.

(4) 다중 초기점 50개 검증에서 100% 동일 해 수렴으로 신뢰성이 확인되었다.

## 5.2 최종 설계 요약

| 항목 | 초기 설계 | 최종 설계 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dp (핀 중심원 직경) | 144 mm | 140.0 mm | ↓ 하한 수렴 |
| drp (핀 직경) | 10 mm | 9.99 mm | ↓ 소폭 감소 |
| B (기어 폭) | 11 mm | 7.0 mm | ↓ 하한 수렴 |
| D (중심홀 직경) | 53.5 mm | 55.0 mm | ↑ 상한 수렴 |
| K1 (단폭계수) | 0.6069 | 0.775 | ↑ 내부 수렴 |
| Dw (출력 핀 중심원) | 90 mm | 90.0 mm | — 변화 없음 |
| dsw (출력 핀 직경) | 12 mm | 14.0 mm | ↑ 상한 수렴 |
| 체적 V | 104,416 mm³ | 55,128 mm³ | −47.2% |
| 전달 효율 η | 0.8744 | 0.8873 | +1.3%p |

Table 10. 최종 설계 요약

## 5.3 추가 개선 가능성

KKT 라그랑지 승수 분석에서 K2 하한(λ = 9,248)과 기어폭 하한(λ = 7,876)이 체적 감소를 가장 강하게 제한하고 있다. 두 제약 모두 강도 기준에서 비롯된 것으로, 고강도 재료(고합금강, 질화 처리 등) 적용을 통한 허용 응력 상향이 체적 추가 감소를 위한 가장 유효한 설계 개선 방향이다.

# 6. References

[1] Wang, J., Luo, S., & Su, D. (2016). Multi-objective optimal design of cycloid speed reducer based on genetic algorithm. Mechanism and Machine Theory, 102, 135–148.

[2] Král, R., Wikło, M., Olejarczyk, K., Kołodziejczyk, K., & Zieja, A. (2019). Optimization of the one stage cycloidal gearbox as a nonlinear least squares problem. Mechanisms and Machine Science, 73, 1039–1048.

[3] Arora, J. S. (2016). Introduction to Optimum Design (4th ed.). Elsevier Academic Press.

# Appendix: 수치적 체적 계산 방식 시도 및 한계

## A.1 배경

본문의 체적 목적함수는 사이클로이드 이빨을 직사각형으로 단순화한 폐형식 근사로, 초기 체적이 실제값(101,204 mm³) 대비 약 3% 크게 산출된다. 더 정확한 체적 계산을 위해 Green 정리 기반 수치적분 방식을 동일한 fmincon(SQP) 프레임워크에 적용을 시도했으나 두 가지 구조적 문제로 안정적 수렴에 실패했다.

## A.2 문제 1 — 수치적 목적함수와 SQP의 구조적 불일치

SQP는 매 반복마다 목적함수의 기울기(gradient)가 필요하다. fmincon에 기울기를 별도 제공하지 않으면 유한차분(finite difference)으로 근사한다.

∂V/∂Xj ≈ [V(X + h·ej) − V(X)] / h

수치적분으로 계산된 V(X)에는 적분 오차가 내재되어 있어, 기울기 계산 시 적분 오차와 유한차분 오차가 중첩되어 신뢰할 수 없는 기울기 방향이 산출된다. 폐형식에서는 기울기를 해석적으로 유도 가능하여 이 문제가 없다.

## A.3 문제 2 — 초기점 가용성(Feasibility) 문제

수치적 방식에서는 사이클로이드 치형 곡률반경 제약이 고도의 비선형 함수로, 임의 초기점에서 거의 항상 제약 위반 상태로 출발한다. 반면 본문에서 사용한 Wang 방식의 초기점(논문 Table 4)은 16개 제약을 모두 만족하는 가용 초기점이다.

## A.4 종합 비교

| 비교 항목 | 폐형식 (채택) | 수치적분 |
| --- | --- | --- |
| 체적 정확도 | ~3% 오차 | 정확 |
| SQP 적합성 | 높음 (해석적 미분 가능) | 낮음 (이중 오차 중첩) |
| 초기점 가용성 | 보장 (논문 제공값) | 보장 어려움 |
| 알고리즘 | SQP (fmincon) | LM/SD + 페널티 함수법 필요 |
| 수업 내용 연결 | SQP, KKT 조건 | 강의 범위 밖 |

Table A1. 폐형식 vs 수치적분 비교